О мерах безопасности при

проведении уборочных работ

Важной и неотъемлемой частью процесса проведения работ по уборке зерновых культур является реализация работодателями организационно - технических мероприятий, включающих мероприятия по обеспечению охраны труда.

Как показывает практика, своевременное и качественное проведение массовых механизированных работ зависит от реализации работодателями организационно-технических мероприятий, включающих мероприятия по обеспечению охраны труда при организации рабочих мест и проведении производственных процессов.

Основными видами происшествий, повлекших несчастные случаи на производстве, установлены: воздействие движущихся и вращающихся частей механизмов; падение потерпевшего с высоты.

Чтобы избежать травмирования работающих и обеспечить безопасные условия труда на рабочих местах для работников, занятых уборкой злаковых культур, со стороны работодателя должны быть выполнены следующие организационные мероприятия по охране труда.

В преддверии проведения массовых полевых уборочных работ сельскохозяйственная техника, прицепное и навесное оборудование должны быть подготовлены к уборочным работам, а именно пройти в установленном законодательством порядке государственный технический осмотр в инспекции государственного технического надзора с получением соответствующих актов о допуске сельскохозяйственной техники к эксплуатации. Та сельскохозяйственная техника и агрегаты, которые не подлежат регистрации в гостехнадзоре, должны быть осмотрены на предмет исправности должностными лицами организации, назначенными ответственными за исправное техническое состояние данной техники и только после этого допущены к эксплуатации.

К  механизированным уборочным работам допускаются работающие, имеющие соответствующую квалификацию по профессии, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также обеспеченные средствами индивидуальной защиты. Работающие, не обеспеченные средствами индивидуальной защиты или не применяющие их, к работам не допускаются.

К управлению колесными тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами допускаются работающие, имеющие водительское удостоверение на право управления колесным трактором, самоходной машиной (удостоверение тракториста-машиниста) соответствующей категории и талон к нему.

Поскольку, как показывает практика, при уборке злаковых культур, наниматель допускает работников к работе на другой сельскохозяйственной технике (например, с трактора типа МТЗ на комбайн), то в связи с изменением технологического процесса и марки эксплуатируемого оборудования, работникам, перед допуском к работе, необходимо провести внеплановый инструктаж по охране труда.

С целью обеспечения контроля со стороны страхователя за работниками, которые управляют автотракторной техникой, приказом руководителя, в организации должно быть назначено лицо, ответственное за проведение работникам, которые допускаются к управлению автотракторной техникой, предрейсового медицинского обследования (освидетельствования) на предмет наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе, признаков потребления наркотических, психотропных или токсических веществ.

Допуск к выезду сельскохозяйственной техники должно осуществлять должностное лицо организации, назначенное приказом руководителя организации, проверив перед выездом наличие у водителя удостоверения на право управления данным видом сельскохозяйственной техники, путевой лист, а также проверив исправность сельскохозяйственной техники.

Так же, в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работников, утвержденная постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 г. № 74 (далее – Инструкция), работники, которые управляют автотракторной техникой, должны допускаться к самостоятельной работе после прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.

Движущиеся, вращающиеся части машин (карданные, цепные, зубчатые, ременные передачи) должны быть ограждены защитными кожухами, обеспечивающими безопасность работников.

Транспортные средства, сельскохозяйственные машины и агрегаты, не отвечающие требованиям безопасности, не прошедшие государственный технический осмотр, недопускаются к эксплуатации.

Тракторы, самоходные машины и автомобили должны быть укомплектованы медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки, противооткатными упорами, огнетушителем.

Выезд машин к месту проведения работ должен осуществляться только после прохождения водителем механических транспортных средств, самоходных машин в установленном порядке приборного контроля на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения при наличии у водителя удостоверения и путевого листа, подписанного должностным лицом.

Техническое обслуживание, ремонт и устранение забиваний, зависаний и намоток технологического продукта на рабочие органы уборочных машин следует проводить только при выключенных рабочих органах и остановленном двигателе. Для устранения сводов зерна в бункере комбайна необходимо использовать вибратор или деревянную лопату. Проталкивать зерно ногами, руками или железными предметами запрещается.

Уборочные машины должны снабжаться прочными деревянными подкладками для установки домкрата.

При демонтаже колес уборочных машин или транспортных средств запрещается накачивать шины, пока не произведена полная затяжка всех болтов крепления дисков обода.

Запрещается отвертывать гайки болтов крепления дисков обода колеса, пока в шине имеется давление.

При смене места работы рабочие органы уборочных машин должны быть переведены в транспортное положение.

При выполнении уборочных работ назначенный нанимателем работник обязан следить, чтобы регулировка и устранение технологических сбоев, технических отказов осуществлялись при отключенных рабочих органах машин и выключенных двигателях (электродвигателях), а после устранения неполадок защитные ограждения механических приводов вновь устанавливались на предусмотренные конструкцией машины места.

Запрещается нахождение людей в кузове автомобиля или тракторного прицепа при заполнении их технологическим продуктом, зеленой массой, семенами, зерном, а также при транспортировании продукта к месту складирования.

При механизированной погрузке затаренных технологических продуктов в кузова транспортных средств нахождение в них работников также запрещается.

В соответствии с требованиями типовых и отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работающим, работодатель обязан обеспечить бесплатную выдачу работающим средств индивидуальной защиты по профессиям и видам выполняемых работ.