| ЧАВУСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ |  | ЧУАССКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ |
| --- | --- | --- |
| УПРАВУЛЕННЕ ПА ПРАЦЫ, ЗАНЯТАСЦI І САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЕ |  | УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ |
| ____________________№ ________________ г. Чавусы |  | г. Чаусы |

О безопасном формировании

штабелей круглых лесоматериалов

В целях профилактики производственного травматизма, соблюдения требований законодательства об охране труда в организациях жилищно-коммунального хозяйства, особое внимание должно уделяться обеспечению безопасности труда на рабочих местах и соблюдению технологии производства работ.

Требования безопасности по формированию штабелей круглых лесоматериалов определены Правилами по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 № 32/5. (далее – Правила).

Правилами определено, что при складировании лесоматериалов и пиломатериалов применяется штабельное хранение. Типы и размеры штабелей круглых лесоматериалов (бревен) следует выбирать в соответствии с технологическим процессом и оборудованием, применяемым при штабелевке, способами и условиями подачи лесоматериалов на участки работ.

Для каждого штабеля должно быть оборудовано подштабельное основание из бревен. Высота подштабельного основания должна быть не менее 15 см при влажном способе хранения и не менее 25 см при сухом способе хранения. На слабых грунтах под бревна, используемые в качестве подкладок, должен быть сделан сплошной настил из низкосортных бревен. Для бревен, используемых в качестве подкладок и настила, применяются круглые лесоматериалы, непораженные гнилью, без биологических и механических повреждений.

Формирование и разборка штабелей и пакетов круглых лесоматериалов (бревен) должны выполняться с применением соответствующих средств связи: радиосвязь, голосовая или визуальная связь. Визуальная связь (сигнализация жестами или флажками) допускается только при хорошей видимости.

Высота штабеля лесоматериалов должна составлять не более: 1,8 м — при штабелевке вручную; 3 м — при штабелевке челюстным лесопогрузчиком; 6 м — при формировании штабелей кабель-краном; 12 м — при формировании штабелей мостовым, башенным, портальным и козловым грузоподъемными кранами.

При укладке штабелей круглых лесоматериалов (бревен) необходимо соблюдать следующие требования: интервалы между отдельными группами штабелей должны соответствовать противопожарным нормам проектирования складов лесоматериалов; отдельные бревна не должны выступать за его пределы более чем на 0,5 м; прокладки следует укладывать симметрично продольной оси штабеля на расстоянии от торцов бревен не более 1 м с каждой стороны; междурядные прокладки по высоте штабеля следует укладывать в одной вертикальной плоскости; прокладки вдоль штабеля необходимо укладывать в одну линию, а их концы на стыках должны перекрываться на длину не менее 1 м; в один и тот же штабель укладываются круглые лесоматериалы, отличающиеся по длине: для хвойных — не более 1 м, для лиственных — 0,5 м; концы рядового штабеля бревен должны иметь уклон, для чего каждый новый ряд делается короче предыдущего на диаметр бревна с каждой стороны.

Крайние бревна каждого ряда закладываются в вырубленные на концах прокладок гнезда. Глубина гнезда должна быть не более половины толщины прокладок; в концах плотных, плотнорядовых и шаговых штабелей должны быть устройства, исключающие произвольное раскатывание бревен. При отсутствии таких устройств концы штабелей должны иметь угол, равный углу естественного раскатывания бревен (не более 35°); на прирельсовых складских помещениях круглые лесоматериалы одной длины должны размещаться в один штабель; при формировании штабелей бревен плотной укладки лебедками работающим, находящимся на штабеле, запрещается во время работы лебедки выходить на край штабеля и подходить к движущемуся канату ближе чем на 1 м.

При укладке и разборке штабелей круглых лесоматериалов (бревен) не допускается:

сбрасывать бревна с лесотранспортного средства и одновременно формировать штабель;

сбрасывать бревна на штабель с лесотранспортера до установки направляющих слег (покатов), число которых составляет не менее одной на каждые 2 м длины перемещаемых по ним бревен и во всех случаях — не менее двух;

производить работы одновременно на соседних штабелях;

находиться ближе 10 м от укладываемых или разбираемых штабелей; находиться ближе 20 м от плотного штабеля при обрушении его лебедкой с применением вспомогательного стропа;

брать бревна из нижних рядов при разборке штабелей до тех пор, пока не убраны верхние ряды; делать вертикальные обрубы штабеля.

Места складирования необходимо оградить оградительными лентами и ограничить доступ посторонних лиц.

Начальник управления по труду,

занятости и социальной защите

райисполкома							С.Д.Пономарева

Кожемякина 77402