- Информационное письмо о требованиях безопасности к оборудованию молочно-товарных ферм

Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь сообщает, что при осуществлении надзорной деятельности в 2015 году и истекшем периоде 2016 года во многих сельскохозяйственных организациях зафиксированы факты нарушений требований безопасности при производстве продукции животноводства.

Для создания здоровых и безопасных условий труда работодатели всех организационно-правовых форм собственности должны руководствоваться и обеспечивать реализацию требований Правил по охране труда при производстве продукции животноводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28.12.2007 № 89, (далее — Правила) и других нормативных правовых актов по охране труда.

Вместе с тем, на практике зачастую установленные требования безопасности при содержании животных, особенно крупного рогатого скота, эксплуатации систем навозоудаления игнорируются, что представляет собой угрозу жизни и здоровью работников.

Так, при эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями пункта 165 Правил карданные, цепные, зубчатые, ременные передачи, соединительные муфты машин и оборудования должны быть ограждены, а защитные ограждения делаются откидными или легкосъемными в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

В соответствии с требованиями пункта 341 Правил поворотные звездочки скребковых конвейеров должны иметь устройство для самоочистки и легкооткрывающиеся сетчатые ограждения, предохраняющие людей и животных от травмирования.

Скребковые, ленточные транспортеры и люки для сброса навоза, помета должны ограждаться защитными решетками. Проем наклонного транспортера в холодное время года закрывается щитом или фартуком из тяжелой ткани согласно пункту 342 Правил.

Так же приямки навозных конвейеров в местах сопряжения горизонтальной и наклонной ветвей должны иметь ограждения и устройство автоматической очистки скребков в процессе перегрузки в соответствии с требованиями пункта 345 Правил.

Помещение молочной должно быть оборудовано деревянными настилами или трапами согласно пункту 356 Правил.

В соответствии с пунктом 366 Правил пол в рабочей зоне оператора доильных установок с траншеями должен иметь настилы в виде деревянных решеток с расположением брусков в «елочку» или поперек основного направления движения с просветом щелей 0,03 м и шириной брусков 0,05 м.

В машинном отделении на видном месте должна быть вывешена схема холодильной установки с трубопроводом, выкрашенным в условные цвета, и инструкция изготовителя по эксплуатации.

Не допускается работа насосных установок со снятым ограждением. Все электросиловые установки и вакуумпровод должны быть заземлены.

К работе на машинах, механизмах и оборудовании допускаются только работники, прошедшие в установленном порядке медицинское освидетельствование, производственное обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда. Работников моложе 16 лет к самостоятельной (без наставника) работе на машинах и оборудовании допускать нельзя.

Находящееся в эксплуатации оборудование должно иметь паспорт, исполнительную схему подключения к коммуникациям, данные о результатах проверки его состояния, произведенных ремонтах и изменениях, документацию о приемке оборудования в эксплуатацию, инструкцию по его безопасной эксплуатации, которые хранятся до списания оборудования. В местах установки машин, механизмов и оборудования вывешиваются инструкции по их безопасному обслуживанию. При осмотре, ремонте и других работах, связанных с техническим уходом, машину необходимо остановить и принять меры, исключающие самопроизвольное и ошибочное включение. В процессе эксплуатации все машины, механизмы и оборудование проходят периодический технический осмотр и испытание в установленные сроки.

Не допускается загромождение посторонними предметами подходов к органам управления и пусковым устройствам машин и оборудования. Органы управления технологическим оборудованием должны иметь устройства, предохраняющие их от произвольного смещения или включения. Наружные и внутренние поверхности оборудования не должны иметь острых углов, кромок, заусенцев, которые могут явиться причиной травм при обслуживании, ремонте и санитарной обработке.

Эксплуатация водогрейных и паровых котлов, используемых на объектах сельскохозяйственного производства, должна выполняться в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.01.2016 № 7, и Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31.12.2013 № 79.

Безопасность труда при обслуживании холодильных установок должна соответствовать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.06.2006 № 26.

Одним из наиболее часто выявляемых нарушений при обследовании молочно-товарных ферм является не оборудование плафонами светильников рабочего освещения, чем нарушаются требования пункта 288 Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70, пункта 5.13.4 Технического кодекса установившейся практики ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20.05.2009 № 16.

При эксплуатации ферм также должен быть разработан и утвержден руководителем организации схематический план движения транспорта на территории организации с указанием разрешенных направлений, поворотов, стоянок, выездов и въездов, который доводится до сведения всех работников и вывешивается при въезде, а также на сложных участках и при необходимости в производственных помещениях согласно пункту 52 Правил.

Ворота в сараях должны быть оборудованы надежными устройствами для фиксации их открытом положении в соответствии с пунктом 86 Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70.

В соответствии с пунктом 54 Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70, полы должны содержаться в исправном состоянии.

С учётом изложенного и в целях недопущения производственного травматизма при производстве продукции животноводства Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь полагает целесообразным рекомендовать Чаусскому районному исполнительному комитету потребовать от сельскохозяйственных организаций, расположенных на территории Чаусского района:
1. Довести данное информационное письмо до сведения работников сельскохозяйственных организаций.
2. Привести оборудование и здания молочно-товарных ферм в соответствие с требованиями, изложенными в информационном письме, нормативных правовых актах и технических нормативных правовых актах.
3. При производстве продукции животноводства обеспечить безусловное соблюдение требований Правил, Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70, а также провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками по настоящему информационному письму.

Заместитель начальника отдела Могилевского 
областного управления Департамента государственной
инспекции труда В.Е. Кривашеев