Сайт Чаусского райисполкома

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о мерах безопасности при складировании  круглых

лесоматериалов на объектах жилищно-коммунального хозяйства

Распоряжением председателя Могилевского областного исполнительного комитета от 22.08.2016 № 9-к в организациях жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области в период с 05.09.2016 по 05.10.2016 проводится месячник безопасного труда. В период его проведения мобильными группами горрайисполкомов  проводятся обследования объектов организаций жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам проведенных обследований установлены многочисленные нарушения при складировании круглых лесоматериалов в организациях жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области.

В связи с вышеизложенным Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь считает целесообразным напомнить работодателям о том, что при организации работ по складированию круглых лесоматериалов необходимо обеспечить соблюдение требований Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12.12.2005 № 173, (далее - Правила) и Межотраслевых правил по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства                                                        лесного хозяйства Республики Беларусь от                                                        30.12.2008 № 211/39 (далее – Правила № 211/39).

Так, территория складирования лесоматериалов должна быть выровнена, грунт утрамбован, обеспечен отвод поверхностных вод, для каждого штабеля должно быть оборудовано подштабельное основание из бревен-подкладок высотой не менее 15 см при влажном способе хранения и не менее 25 см - при сухом.

На слабых грунтах под бревна-подкладки должен быть сделан сплошной настил из низкосортных бревен.

Лесоматериалы, подлежащие хранению на складах, должны быть рассортированы по сортаменту (породам дерева и размерам).

В местах, где укладывают или разбирают штабели и пакеты, должны быть установлены знаки безопасности и предупреждающие надписи.

На складе лесоматериалов должны приниматься меры по предохранению лесоматериалов от механических повреждений и растрескивания, заражения грибками и насекомыми, излишнего увлажнения.

Круглый лес на складе лесоматериалов должен укладываться рядовыми, клеточными или пачковыми штабелями.

Укладку и разборку штабелей следует производить кранами с грейферами, погрузчиками с челюстными и манипуляторными захватами, лебедками, оснащенными саморасцепляющимися стропами, бревнозахватами и другими приспособлениями, обеспечивающими безопасность при работах.

Подниматься и опускаться со штабелей и пакетов при их укладке и разборке следует по наклонной поверхности головки или хвоста штабеля (пакета) или по приставной лестнице.

Высота штабеля круглых лесоматериалов должна быть не более 1/4 длины его и не должна превышать полуторакратную длину бревен, укладываемых в штабель.

Высота штабеля должна быть не более: 1,8 м - при штабелевке вручную, 3 м - при укладке челюстным погрузчиком, 6 м - кабель-краном, 12 м - мостовым, башенным, портальным и козловым кранами. Формирование и разборка штабелей высотой 7 м и более должны выполняться грейферами.

Укладка штабелей круглых лесоматериалов должна осуществляться с соблюдением следующих требований:

- интервалы между отдельными группами штабелей должны соответствовать противопожарным нормам;

- отдельные бревна не должны выступать за пределы штабеля более чем на 0,5 м;

- прокладки должны укладываться симметрично продольной оси штабеля на расстоянии от торцов бревен не более 1 м с каждой стороны;

- междурядные прокладки по высоте штабеля должны укладываться в одной вертикальной плоскости;

-  прокладки вдоль штабеля должны укладываться в одну линию, а их концы на стыках должны перекрываться на длину не менее 1 м;

- в один штабель допускается укладывать круглые лесоматериалы, отличающиеся по длине не более 1 м для хвойных пород и не более 0,5 м для лиственных пород дерева;

- концы рядового штабеля должны иметь уклон, для чего каждый новый ряд должен выполняться короче предыдущего на диаметр бревна с каждой стороны. Крайние бревна каждого ряда должны закладываться в вырубленные на концах прокладок гнезда глубиной не более половины толщины прокладок;

- в конце плотных, плотнорядовых и пачковых штабелей должны быть устройства, исключающие произвольное раскатывание бревен. При отсутствии таких устройств концы штабелей должны иметь угол, равный углу естественного раскатывания бревен (не более 35 град.).

На прирельсовых складах круглые лесоматериалы одной длины должны укладываться в один штабель.

При формировании штабелей бревен плотной укладки лебедками работники, находящиеся на штабеле, во время работы лебедки не должны выходить на край штабеля и подходить к движущемуся канату ближе чем на 1 м. Во время выдергивания лебедкой стропов из-под расстропленной пачки бревен работники должны находиться от лебедки на расстоянии не менее длины стропов.

При укладке бревен краном в штабеля в момент опускания пачки работники должны находиться на расстоянии не менее 10 м от места укладки. К месту укладки пачки в штабель разрешается подходить после того, как пачка будет остановлена на высоте не более 1 м. Направлять пачки, поправлять прокладки разрешается только баграми длиной не менее 1,5 м.

Сигнал на вытаскивание стропов из-под опущенной на штабель пачки бревен должен подаваться после того, как работники отойдут от нее не менее чем на 10 м.

При укладке и разборке штабелей необходимо выполнять следующие требования:

- не сбрасывать бревна на штабель с лесотранспортера до установки направляющих слег (покатов), число которых должно быть не менее одной на каждые 2 м длины перемещаемых по ним бревен и во всех случаях не менее двух;

- не производить одновременно работы на соседних штабелях;

- не находиться ближе 10 м от укладываемых или разбираемых штабелей;

- не находиться ближе 20 м от плотного штабеля при обрушении его лебедкой с применением вспомогательного стропа;

- не брать бревна из нижних рядов при разборке штабелей до тех пор, пока не убраны верхние ряды. Не откатывать бревна, находясь на пути их перемещения.

При разборке пачковых штабелей лебедками не разрешается выдергивать пачки из нижних рядов. Должна применяться ступенчатая разборка штабеля или разборка штабеля по рядам.

Разборка покосившихся и опасных штабелей должна производиться только в светлое время суток по предварительно разработанной технологии и под личным наблюдением руководителя работ. Технология разборки таких штабелей должна утверждаться главным инженером организации или по его поручению лесничим.

В целях недопущения несчастных случаев при производстве работ по складированию круглых лесоматериалов Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь считает что руководителям организаций Чаусского района необходимо:

- обеспечить при производстве работ по складированию круглых лесоматериалов безусловное выполнение требований Правил и Правил № 211/39.

- провести внеплановый инструктаж по охране труда, с работниками занятыми при проведении погрузочно-разгрузочных работ;

-обеспечить работающих средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность при выполнении вышеуказанного вида работ.

Заместитель начальника отдела

надзора за соблюдением

законодательства об охране труда        		                       В.Е. Кривашеев

Главный государственный инспектор труда                        М.А. Адамченко