### Памятка по электробезопасности для сельхозпроизводителей

Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли!

Во время проведения сельскохозяйственных работ, в частности уборки урожая, имеют место случаи повреждения оборудования воздушных линий электропередачи (ВЛ) при работе комбайнов, тракторов и другой крупногабаритной сельскохозяйственной техникой в охранной зоне ВЛ, которые зачастую сопровождаются травмированием и гибелью людей.

В соответствии с действующими правилами охранной зоной ВЛ называется зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов ВЛ напряжением до 1 кВ – 2м; для ВЛ 1-20 кВ – 10 м; для ВЛ 35 кВ-15м; для ВЛ 110 кВ – 20м.

В целях недопущения несчастных случаев при работе сельскохозяйственной техники в пределах охранных зон ВЛ, а также повреждения электроустановок необходимо помнить следующее:

- все работы в охранной зоне ВЛ и трансформаторных подстанций (ТП) необходимо согласовывать с владельцами электроустановок – электросетевыми организациями;

-расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли в населенной местности составляет 7м, в ненаселенной – 6 м;

-приближение к проводу ВЛ на расстояние менее 2м является опасным;

- запрещается устанавливать на комбайнах и другой сельскохозяйственной технике выносные антенны и конструкции, увеличивающие высоту механизма, если эти механизмы используются при проезде под ВЛ.

В целях безопасности запрещается в охранных зонах ВЛ:

-организовывать стоянки всех видов техники;

- устраивать свалки, складировать любые материалы;

-размещать горюче-смазочные материалы;

- разводить костры, сжигать стерню;

-набрасывать на провода и опоры ВЛ посторонние предметы;

-подниматься на опоры ВЛ и их конструкции;

- приближаться к лежащему на земле проводу ближе 8 метров.