ПАМЯТКА

по электробезопасности при производстве работ вблизи линий электропередач.

Охрана линий электропередачи осуществляется организациями, в ведении которых находятся эти линии. Охранная зона воздушных линий (далее ВЛ) электропередачи устанавливается вдоль линий в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

для воздушных линий 0,4 кВ – 2 м;

для воздушных линий 6-10 кВ – 10 м;

для воздушных линий  35 кВ – 15 м;

для воздушных линий 110 кВ – 20 м;

для воздушных линий  220 кВ – 25 м;

для воздушных линий  330 кВ – 30 м;

Охранная зона подземных кабельных линий (далее КЛ) электропередачи установлена в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м.

В охранных зонах линий электропередачи без письменного согласия их владельца запрещается:

- проводить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять погрузочно-разгрузочные. Мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах ВЛ);

- производить земляные работы на глубине более 0,3м., а на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м,  а также производить планировку грунта(в охранных  зонах подземных КЛ).

Запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей или привести к их  повреждениям, в частности:

- набрасывать на провода , приставлять и привязывать к опорам  и проводам посторонние предметы, влезать на опоры, загромождать подходы к ним и сбрасывать на провода снег с крыш зданий;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них);

- производить снос или реконструкцию зданий, мостов, туннелей, железных и шоссейных дорог и других сооружений в местах, где проходят воздушные и кабельные линии электропередачи или установлены вводные и распределительные устройства. Без предварительного выноса указанных линий и устройств, застройщикам по согласованию с организациями, эксплуатирующими электрические сети;

- разводить огонь вблизи вводных и распределительных устройств, воздушных линий электропередач и в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- устраивать всякого рода свалки( в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного ( в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше).

Предприятия и организации, производящие взрывные, строительные и иные работы вблизи охранных зон электрических сетей, которые могут вызвать их повреждения, обязаны не позднее, чем за 12 суток в сетях свыше 1000 В (3 суток в сетях до 1000 В) до начала выполнения  работ согласовать с организациями, в ведении которых находятся электрические сети, условия и порядок проведения этих работ, обеспечивающие сохранность электрических сетей, и принять соответствующие меры.

Рекомендуемый алгоритм действий при производстве земляных работ:

- до начала строительных работ разрабатывается проект, где на план  участка застройки наносятся существующие и проектируемые коммуникации;

- проект проходит согласование с организациями, осуществляемыми эксплуатацию существующих электрических сетей;

-  до начала земляных работ строительная организация вызывает на место раскопок представителей организации, осуществляющей эксплуатацию электрических сетей;

-  представители эксплуатирующей организации определяют на месте трассы прохождения действующих кабельных линий и указывают их охранные зоны;

-  после определения трасс существующих инженерных сетей выполняется шурфование проектируемой трассы;

-  при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации, работы необходимо немедленно прекратить, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и сообщить об этом организации, эксплуатирующей электрические сети.

Во избежание несчастных случаев с людьми, занятыми на строительстве, сельскохозяйственных работах в охранных зонах линий электропередач, необходимо организовать  проведение инструктажей работающим  по безопасному ведению работ, обучить приемам освобождения пострадавших от электрического тока и оказания медицинской  помощи, разработать маршруты передвижения с одного участка на другой высоко-габаритной техники, исключив или обезопасив ее проезд в пролетах ВЛ 10 кВ и выше.

При нарушениях, вышеуказанных правил, повлекших за собой угрозу возникновения несчастных случаев с людми и животными, пожаров, перерывов в электроснабжении, материального ущерба. Виновные могут быть привлечены в зависимости от последствий к административной или уголовной ответственности.

Берегите себя и электрические сети и не забывайте о том, что электрический ток представляет смертельную опасность для жизни.