О подготовке электроустановок к грозовому сезону

Одним из опасных проявлений грозы являются разряды молнии, которые создают импульсные перенапряжения в сетях энергоснабжения, в результате чего происходят повреждения электроустановок и электронных приборов. Кроме того, разряды молнии несут энергию порядка сотен мегаджоулей и могут приводить к катастрофическим последствиям – гибель людей и животных, пожары и разрушения. Первая гроза в этом году в г. Могилеве прогремела 19 марта. К счастью повреждений электрооборудования и длительных перебоев со светом она не принесла.

В связи с приближением грозового сезона  в целях предотвращения нарушений электроснабжения и несчастных случаев от атмосферных перенапряжений на предприятиях, имеющих на своем балансе воздушные линии электропередач и трансформаторные подстанции, необходимо:

- проверить соответствие требованиям  ТКП 339-2011 и ТКП 181-2009 схемы расстановки грозозащитных устройств на воздушных линиях электропередачи и электроподстанциях предприятия.

- произвести верховой осмотр всех воздушных линий электропередачи.

- подключить грозоразрядники, отключенные на зиму.

- проверить существующие габариты пересечения воздушных линий высокого напряжения между собой и линий напряжением до 1000В, а также с линиями связи и привести их в соответствие с требованиями Правил.

- не допускать включений новых электроустановок без средств грозозащиты там, где они требуются.

Электроустановки Потребителей должны иметь защиту от грозовых и внутренних перенапряжений, выполненную в соответствии с требованиями действующих технических нормативно-правовых актов (ТКП 336–2011, ТКП 339-2011, ТКП 181-2009). На предприятиях, имеющих на своем балансе воздушные линии электропередач и трансформаторные подстанции, по грозозащитным устройствам,  находящимся в эксплуатации должны быть следующие систематизированные данные:

- о расстановке вентильных разрядников, а также о расстояниях от трубчатых разрядников до линейных разъединителей и вентильных  разрядников;

- о пересечении линии электропередачи с другими линиями электропередачи, связи и автоблокировки, ответвлениях от ВЛ., линейных кабельных вставках и других местах с ослабленной изоляцией;

- протоколы испытаний и ревизий грозоразрядников и ограничителей перенапряжений; протоколы замеров сопротивления заземления, тросов  и осмотра заземляющих устройств;

- результаты верховых осмотров воздушных линий электропередачи.

Начальник Чаусской РЭГИ                                                        Никитин А.Л.